BENCHMARK DE MODELOS LLM

PARA GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE CÓDIGO RTL/HDL

Investigación y Evaluación de Modelos de Inteligencia Artificial

Aplicados al Diseño RTL en SystemVerilog

Luis Montero

CINVESTAV — Unidad Guadalajara

Timestamp: 20260323_162319

# 1. Descripción del Benchmark

Este reporte presenta los resultados del benchmark de evaluación de modelos de lenguaje de gran escala (LLM) aplicados a la generación automática de código RTL en SystemVerilog. Se evaluaron 8 modelos sobre 3 circuitos de referencia: ALU de 8 bits, Adder Tree de 4 entradas de 8 bits, y Detector de Secuencia '1011' (Moore, Overlapping). Cada circuito fue evaluado con 5 variantes de prompt, dando un total de 15 archivos por modelo.

Las métricas evaluadas son:

- Compilation Success Rate: porcentaje de archivos que compilan sin errores con iverilog.

- Functional Score: porcentaje promedio de casos de prueba que pasan el testbench de referencia.

- Functional Pass Rate: porcentaje de archivos con 100% de casos aprobados.

- Formal Verification Rate: porcentaje de propiedades SVA verificadas con SymbiYosys.

- HDL Hallucination Rate: presencia de construcciones inválidas detectadas estática y semánticamente.

- Specification Compliance: porcentaje de puertos del spec declarados en el módulo.

- Pass@k: probabilidad de que al menos 1 de k intentos sea funcionalmente correcto.

- PPA (Área): número de celdas tras síntesis con Yosys como proxy de área.

# 2. Tabla Comparativa Global

La siguiente tabla resume las métricas principales para cada modelo evaluado:

| Modelo | Comp% | Func% | Formal% | Halluc% | Compl% | P@5 ALU | PPA Celdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTLCoder-DeepSeek-v1.1 | 100.0% | 84.0% | 66.7% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 396.5 |
| Qwen2.5-Coder-7B | 73.3% | 90.7% | 66.7% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 393.7 |
| DeepSeek-Coder-V2-Lite | 53.3% | 53.5% | 26.7% | 20.0% | 100.0% | 0.0 | 276.2 |
| StarCoder2-7B | 53.3% | 84.5% | 60.0% | 20.0% | 100.0% | 0.0 | 374.0 |
| RTLCoder | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 65.8% | 0.0 | N/A |
| DeepSeek-R1-1.5B | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 93.3% | 98.3% | 0.0 | N/A |
| Llama-3.2-1B | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 90.0% | 0.0 | N/A |
| TinyLlama-1.1B | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 71.4% | 87.5% | 0.0 | N/A |

# 3. Clasificación Detallada por Modelo

Cada métrica es clasificada cualitativamente según umbrales definidos para el contexto de generación de HDL. Las clasificaciones permiten una lectura rápida del nivel de capacidad de cada modelo en cada dimensión evaluada.

| Modelo | Compilacion | Func Score | Formal Verif | Hallucination | Compliance | Pass@5 ALU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTLCoder-DeepSeek-v1.1 | EXCELENTE | BUENO | PARCIALMENTE VERIFICADO | SIN ALUCINACIONES | COMPLETO | NULO |
| Qwen2.5-Coder-7B | BUENO | EXCELENTE | PARCIALMENTE VERIFICADO | SIN ALUCINACIONES | COMPLETO | NULO |
| DeepSeek-Coder-V2-Lite | REGULAR | REGULAR | VERIFICACION FALLIDA | MODERADAS | COMPLETO | NULO |
| StarCoder2-7B | REGULAR | BUENO | PARCIALMENTE VERIFICADO | MODERADAS | COMPLETO | NULO |
| RTLCoder | NULO | NULO | NO VERIFICADO | ALTAS | INCOMPLETO | NULO |
| DeepSeek-R1-1.5B | NULO | NULO | NO VERIFICADO | ALTAS | COMPLETO | NULO |
| Llama-3.2-1B | NULO | NULO | NO VERIFICADO | ALTAS | PARCIAL | NULO |
| TinyLlama-1.1B | NULO | NULO | NO VERIFICADO | ALTAS | PARCIAL | NULO |

# 4. Pass@k por Circuito

La métrica Pass@k indica la probabilidad de que al menos uno de k intentos genere código funcionalmente correcto. Se calcula con la fórmula estándar de HumanEval: Pass@k = 1 - C(n-c, k) / C(n, k), donde n=5 variantes y c=variantes correctas.

## 4.1. ALU 8-bit

| Modelo | Pass@1 | Cls @1 | Pass@3 | Cls @3 | Pass@5 | Cls @5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTLCoder-DeepSeek-v1.1 | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO |
| Qwen2.5-Coder-7B | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO |
| DeepSeek-Coder-V2-Lite | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO |
| StarCoder2-7B | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO |
| RTLCoder | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO |
| DeepSeek-R1-1.5B | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO |
| Llama-3.2-1B | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO |
| TinyLlama-1.1B | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO |

## 4.2. Adder Tree

| Modelo | Pass@1 | Cls @1 | Pass@3 | Cls @3 | Pass@5 | Cls @5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTLCoder-DeepSeek-v1.1 | 100.0% | ALTO | 100.0% | ALTO | 100.0% | ALTO |
| Qwen2.5-Coder-7B | 100.0% | ALTO | 100.0% | ALTO | 100.0% | ALTO |
| DeepSeek-Coder-V2-Lite | 100.0% | ALTO | 90.0% | ALTO | 100.0% | ALTO |
| StarCoder2-7B | 100.0% | ALTO | 100.0% | ALTO | 100.0% | ALTO |
| RTLCoder | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO |
| DeepSeek-R1-1.5B | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO |
| Llama-3.2-1B | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO |
| TinyLlama-1.1B | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO |

## 4.3. Seq Detector 1011

| Modelo | Pass@1 | Cls @1 | Pass@3 | Cls @3 | Pass@5 | Cls @5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTLCoder-DeepSeek-v1.1 | 100.0% | ALTO | 60.0% | MEDIO | 100.0% | ALTO |
| Qwen2.5-Coder-7B | 100.0% | ALTO | 60.0% | MEDIO | 100.0% | ALTO |
| DeepSeek-Coder-V2-Lite | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO |
| StarCoder2-7B | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO |
| RTLCoder | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO |
| DeepSeek-R1-1.5B | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO |
| Llama-3.2-1B | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO |
| TinyLlama-1.1B | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO | 0.0% | NULO |

# 5. Ranking Final Ponderado

Score ponderado = Compilacion×0.25 + Func×0.30 + Formal×0.20 + (100-Halluc)×0.15 + Compliance×0.10

| # | Modelo | Comp% | Func% | Formal% | Halluc% | Score /100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RTLCoder-DeepSeek-v1.1 | 100.0% | 84.0% | 66.7% | 0.0% | 88.5 |
| 2 | Qwen2.5-Coder-7B | 73.3% | 90.7% | 66.7% | 0.0% | 83.9 |
| 3 | StarCoder2-7B | 53.3% | 84.5% | 60.0% | 20.0% | 72.7 |
| 4 | DeepSeek-Coder-V2-Lite | 53.3% | 53.5% | 26.7% | 20.0% | 56.7 |
| 5 | TinyLlama-1.1B | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 71.4% | 13.0 |
| 6 | DeepSeek-R1-1.5B | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 93.3% | 10.8 |
| 7 | Llama-3.2-1B | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 9.0 |
| 8 | RTLCoder | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 6.6 |

— Fin del Reporte —